제조산업 AI 해커톤  ·  서비스 제안서

제조현장 CCTV 활용한 AI기반

위험행동 감지 시스템

AI가 컨베이어 위험구역에 남아 있는 작업자를 감지해 위험한 재가동을 차단하고, 같은 상황이 몇 번 반복됐는지와 그때마다 라인이 몇 분 섰는지를 기록합니다. 사고가 일어난 후 원인을 찾는 것이 아니라, 사고가 일어나기 전 위험의 반복을 찾아 개선합니다.

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 제안 팀 | 5조 「오! 이거 하조」 |
| 대상 현장 | 제철소 소결·압연 라인의 이송(컨베이어)·회전 설비 |
| 제안 구분 | 기존 CCTV 활용형 AI 안전관리 보조 시스템 (소프트웨어 중심) |

목  차

요약       제안 한 장 요약

1        배경 — 왜 제철소인가

2        문제 정의 — 사고는 한 번이지만 위험은 반복된다

3        서비스 개요 — 막는다 · 없앤다

4        왜 AI인가 — 사람 순찰과의 비교

5        작동 방식 — The Process 4단계

6        역할별 화면 구성

7        AI가 하는 일 · 하지 않는 일

8        구현 기술

9        증명 지표 — 무엇으로 효과를 말하는가

10       기대 효과

11       도입 비용 및 정부 지원

12       도입 로드맵

13       팀 소개

14       맺음말

요약  제안 한 장 요약

제철소의 이송·회전 설비에서 가장 많이 사람이 죽는 사고는 끼임입니다. 그리고 그 끼임은 대부분 「설비가 멈춤 → 작업자가 이물을 빼러 들어감 → 다른 사람이 그 사실을 모르고 재가동」이라는 하나의 순서에서 나옵니다. 이 순서는 한 번 일어나는 사건이 아니라, 같은 설비에서 한 달에 수십 번 반복되는 일상 작업입니다. 사고는 그중 한 번입니다.

「안전한 재가동」은 이 순서를 두 지점에서 끊습니다.

|  | ① 막는다 | ② 없앤다 |
| --- | --- | --- |
| 대상 | 지금 이 순간의 사고 | 반복되는 위험 작업 자체 |
| 수단 | 재가동 인터록 (기계가 차단) | 정지 에피소드 집계 (설비별 반복 패턴) |
| 산출 | 차단된 위험 재가동 건수 | 설비별 걸림 횟수 · 누적 생산중단시간 |
| 설득 대상 | 안전 부서 | 생산 부서 · 경영진 |

핵심 차별점

알림에서 멈추지 않습니다.  기존 AI CCTV는 「위험구역 진입 감지 → 알림」에서 멈춥니다. 알림은 사람이 화면을 보고 있어야 유효합니다.

차단합니다.  설비를 실제로 잠급니다. 위험구역에 사람이 남아 있고 개인 시건(LOTO)이 하나라도 걸려 있으면, 운전 담당자의 재가동 요청은 거부됩니다. AI 서비스가 죽어도 인터록 판정은 DB만 보고 동작합니다(fail-safe).

반복을 셉니다.  「이 컨베이어에서 한 달에 43번 걸렸고, 그중 32번 사람이 회전체 옆으로 들어갔으며, 그 때문에 라인이 총 몇 분 멈췄다」를 설비별로 집계합니다. 안전 논리가 아니라 생산 논리로 개선을 설득합니다.

사람이 확정합니다.  AI는 위험 「후보」를 만들 뿐, 위반을 확정하지 않습니다. 안전관리자가 확정한 사건만 점수에 반영되고, 얼굴 인식·개인 식별·보호구 착용 판정은 하지 않습니다.

도입 부담

기존 IP CCTV의 영상 스트림을 그대로 받아 분석하므로 카메라 교체 공사가 없습니다. 1개 라인 기준 총 1,000만 원 내외이며, 고용노동부 스마트 안전장비 지원사업(80%)을 적용하면 협력사 실부담금은 약 200만 원, 원청 상생기금이 결합되면 무상 도입까지 가능합니다.

1  배경 — 왜 제철소인가

제철소를 첫 타깃으로 선정한 이유는 세 가지입니다.

|  | 이유 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 고온·중량물·대형 설비·정비작업이 한 공간에서 동시에 발생 | 단일 위험이 아니라 위험의 중첩이 일어나는 현장 |
| 2 | 작업자 행동뿐 아니라 설비 상태와 주변 작업을 함께 봐야 함 | 「사람이 있다」가 아니라 「가동 중인 설비 옆에 사람이 있다」는 상황 기반 판단이 필요 |
| 3 | 설비·작업·안전 데이터를 AI로 연결할 수 있음 | 사후적 안전관리를 사전 위험예측으로 발전시킬 여지가 큼 |

현장의 숫자

| 지표 | 수치 | 출처 기준 |
| --- | --- | --- |
| 철강업 사망자 증감 (2025년 상반기) | +17.5% | 재해 건수는 소폭 감소, 사망자는 급증 |
| 제조업 전체 사망사고 중 철강업 비중 | 55.6% | 제조업 사망사고의 절반 이상이 집중 |
| 제조업 사고재해자 중 끼임 비중 (2024) | 28.07% | 재해 유형 1위 |
| 제조업 사고사망자 중 끼임 비중 (2024) | 29.41% | 사망 유형 1위 |
| 제조업 끼임 사망사고 중 비정형 작업 | 약 54% | 정비·청소 등 비정형 작업 중 발생 |

※ 안전보건공단 산업재해 통계 및 끼임 사망사고 분석 자료 기준.

읽는 법 재해 건수는 줄었는데 사망자는 늘었다는 것은, 「경미한 사고를 줄이는 관리」는 작동했지만 「치명적 사고를 막는 관리」는 작동하지 않았다는 뜻입니다. 순찰과 점검표로 잡히는 위험과, 사람을 죽이는 위험은 종류가 다릅니다.

2  문제 정의 — 사고는 한 번이지만 위험은 반복된다

2.1  컨베이어 끼임은 사고가 아니라 절차의 결과다

컨베이어에 원료가 걸리면 벨트가 섭니다. 그러면 작업자가 이물을 빼러 측면으로 접근하고, 회전체인 테일 풀리·구동 풀리 근처까지 들어갑니다. 이때 다른 사람이 내부 작업자를 확인하지 못하고 벨트를 재가동하면 치명적인 끼임 사고가 됩니다.

벨트 정지 → 작업자 접근 → 이물 제거 → 재가동 = 정지 에피소드 1건 같은 컨베이어에서 한 달에 40번 걸리면, 작업자는 40번 회전체 옆으로 들어간다. 사고는 그중 한 번이다.

문제의 본질은 「어느 한 번의 부주의」가 아니라 「이 순서가 반복된다」는 데 있습니다. 반복 횟수를 줄이지 않으면, 확률은 언젠가 사고를 만듭니다.

2.2  현행 안전관리의 두 구멍

| 구멍 | 실제로 벌어지는 일 | 우리가 메우는 방식 |
| --- | --- | --- |
| 사람이 화면을 보고 있어야 한다 | 위험한 순간에 관리자가 「마침 그 화면을 보고 있었는가」가 생사를 가른다. 24시간 전 채널을 응시할 수는 없다 | AI가 그 자리를 대신 지키고, 위험 순간만 근거 캡처와 함께 올린다 |
| 절차 누락과 의사소통 오류 | LOTO를 걸었는지, 안에 사람이 남았는지를 사람 간 구두 확인에 의존한다 | 재가동을 소프트웨어가 물리적으로 거부한다. 사람의 확인을 기계의 조건으로 바꾼다 |

기존 안전장치를 대체하지 않습니다 LOTO와 방호장치를 대체하는 시스템이 아닙니다. 안전절차 누락과 작업자 간 의사소통 오류를 보완하는 「AI 이중 안전장치」입니다. 기존 절차가 정상 작동하면 이 시스템은 아무것도 하지 않습니다.

3  서비스 개요 — 막는다 · 없앤다

「안전한 재가동」은 하나의 사건을 두 번 사용합니다. 한 번은 지금 이 순간의 사고를 막기 위해, 또 한 번은 그 상황이 반복된다는 증거로 쌓기 위해.

3.1  ① 막는다 — 재가동 인터록

작업자가 위험구역 내부에 잔류 ─┐ ├→ 끼임 위험 → 재가동 차단 설비 가동 또는 재가동 명령 ─┘ ↓ 현장 조치 · 개인 시건 해제 → 재요청 → 재판정

차단은 기계가 하고, 위험 사건의 조치와 개인 시건 해제는 사람이 기록합니다.

개인 시건(LOTO)이 하나라도 남아 있으면 재가동할 수 없습니다.

AI 서비스가 중단되어도 인터록 판정은 데이터베이스만 보고 동작합니다 (fail-safe).

차단 시점의 근거 캡처가 함께 남아, 「왜 막혔는지」를 운전 담당자가 즉시 확인합니다.

3.2  ② 없앤다 — 반복 패턴 집계

같은 사건을 설비 단위로 묶으면 다른 문장이 나옵니다.

「사람이 있습니다」가 아니라, 「정상 생산이 아니라 설비 이상에 대응하려고 위험구역에 들어가는 행동이, 이 설비에서 반복된다」를 말합니다.

예: 「최근 30일 위험구역 접근 38건 중 32건이 원료 이송 컨베이어 1호에서 발생 — 한 설비가 전체의 84%」. 이 문장은 안전 부서가 아니라 생산 부서를 움직입니다. 설비를 고치면 사람이 들어갈 이유 자체가 사라지기 때문입니다.

3.3  입력은 CCTV가 이미 찍어 둔 장면이다

안전관리자는 자기 컴퓨터에서 사진을 올리는 사람이 아니라, 카메라가 이미 찍어 둔 장면 중에서 볼 것을 고르는 사람입니다. 그래서 분석 화면에는 파일 선택 대화상자가 없습니다.

CCTV — 위험구역 접근 감지 → 스냅샷 자동 저장 ↓ 스냅샷 수신함 — 카메라 · 촬영 시각 · 촬영 이유 ↓ 안전관리자가 볼 장면을 선택 → AI 분석 → 위험 사건

수신 즉시 프레임 한 장을 판정해 사람 박스를 붙여 둡니다. 「접근했다」는 말에 근거가 함께 있어야 합니다.

구역 밖 사람은 얇고 흐리게 표시하며, 박스는 빨개지지 않습니다. 기계는 사람이 어디 있는지 탐지할 뿐이고, 빨강은 사람이 확정한 뒤에만 씁니다.

탐지가 실패해도 수신은 성공합니다. 실패한 장면은 「탐지 안 됨」으로 남습니다 — 「탐지하지 않았다」와 「탐지했는데 사람이 없었다」는 다른 사실입니다.

촬영 시각은 찍은 장치가 줍니다. 사람이 시각을 입력하면 오타 하나가 잔류시간을 거짓으로 만듭니다. 이미지에 박힌 타임스탬프를 OCR하지도 않습니다.

4  왜 AI인가 — 사람 순찰과의 비교

「AI가 정말 믿을 만한가」는 가장 많이 받는 질문입니다. 근거는 다음과 같습니다.

| 비교 항목 | 사람 순찰 | AI 영상 분석 |
| --- | --- | --- |
| 안전모 미착용 적발률 | 23% | 97.56% (약 4.1배) |
| 가림(occlusion) 상황 정확도 | 관찰자 위치에 전적으로 의존 | 속성 인식 96% 유지 |
| 감시 지속성 | 교대·순찰 주기 사이에 공백 발생 | 24시간 연속, 공백 없음 |
| 기록 | 구두 보고 · 점검표 | 근거 캡처와 시각이 함께 남음 |

제철소처럼 설비와 구조물에 시야가 자주 가려지는 현장에서도 실전 적용이 가능하다는 뜻입니다.

다만, AI를 심판으로 쓰지는 않습니다 위 수치는 「AI가 사람보다 잘 본다」는 근거이지 「AI가 사람 대신 판단해도 된다」는 근거가 아닙니다. 이 시스템에서 AI는 위험 후보를 만들고, 위반 여부는 안전관리자가 확정합니다. 확정된 사건만 조 점수에 반영됩니다.

5  작동 방식 — The Process 4단계

1단계   실시간 감지와 통보

공장 CCTV의 비전 AI가 위험구역 진입·잔류와 설비 상태를 결합해 끼임 위험을 판정하고, 해당 구역 안전관리원에게 근거 캡처와 함께 즉시 알립니다. 위험도는 구역 진입(CAUTION) → 장시간 잔류(WARNING) → 가동 중 진입·내부 작업자 있는 상태의 재가동(CRITICAL) 순으로 자동 승급되며, CRITICAL은 대기 없이 즉시 확정합니다.

2단계   재가동 차단과 사람의 2차 확인

감지되었다고 바로 감점하지 않습니다. AI의 판정은 「후보」이고, 안전관리자가 화면에서 확정 / 오탐 / 보류 중 하나를 고릅니다. 순간적으로 지나가거나 경계를 스치는 상황이 위반으로 처리되는 오탐 문제를 이 2단 구조로 줄였습니다. 반대로 위험이 실재하는 동안에는 사람의 판단을 기다리지 않고 재가동이 차단됩니다 — 차단은 즉시, 판정은 신중히.

3단계   팀 단위 안전점수 반영

안전관리자가 확정한 사건만 작업조 안전점수에 반영됩니다(기준 100점, 확정 사건당 −10점). 개인 실명이나 개인 점수는 공개하지 않고 조 단위로 관리합니다. 책임 조는 설비로 추론하지 않고 종결 시점에 사람이 지정합니다 — 「누가 잘못했나」가 아니라 「우리 조에서 어떤 위험이 반복되는가」에 초점을 맞춥니다.

4단계   개선과 회복

90점 이상 조에는 저비용 인센티브를, 70점 미만 조에는 안전교육을 실시하고 「클린 데이」 달성 시 점수를 회복할 수 있습니다. 동시에 설비별 반복 패턴이 쌓여, 사람의 행동이 아니라 설비를 고치는 개선안이 도출됩니다.

점수 설계에서 특히 조심한 것 점수는 감시 도구가 아니라 개선 도구입니다. 그래서 ① AI 단독으로는 감점되지 않고, ② 개인이 아니라 조 단위이며, ③ 회복 경로가 있습니다. 이 세 가지가 없으면 현장은 위험을 신고하지 않고 숨깁니다.

6  역할별 화면 구성

사용자는 안전관리자 · 설비 운전 담당자 · 정비 작업자 세 역할로 나뉘며, 각자 자기 판단에 필요한 화면만 봅니다.

| 역할 | 화면 | 하는 일 |
| --- | --- | --- |
| 안전관리자 | 작업조 관리 | 작업조를 만들고 조원과 작업별 투입자를 설정 |
| 안전관리자 | 스냅샷 수신함 · 분석 | 찍혀 있는 장면을 골라 분석하고 타임라인으로 재생 |
| 안전관리자 | 위험 사건 | 확정 / 오탐 / 보류 판단, 현장 조치 완료 처리, 안전대 체결 확인 |
| 안전관리자 | 위험구역 관리 | 설비별 위험구역 폴리곤을 직접 그리고 수정 |
| 안전관리자 | 반복 패턴 | 설비별 걸림·위험접근 횟수, 평균 복구시간, 누적 중단시간, 손실 환산 |
| 안전관리자 | 도입 효과 지표 | 감지·조치 소요시간, 차단 건수, 오탐/미탐율 등 6개 지표 |
| 운전 담당자 | 재가동 요청 | 재가동을 요청하고, 조건 미충족 시 차단당하는 자리 |
| 정비 작업자 | 개인 시건(LOTO) | 개인 시건을 걸고 푼다 |

데모 시나리오

① 안전관리자가 위험구역을 그리고 영상을 분석해 잔류 구간을 확인 → ② 운전 담당자가 재가동을 요청하고 근거 캡처와 함께 차단됨 → ③ 정비 작업자가 개인 시건 해제 → ④ 안전관리자가 사건 확정 및 현장 조치 완료 → ⑤ 운전 담당자가 재요청하여 인터록 재판정 후 허용 → 재가동. 이어서 ⑥ 반복 패턴 화면에서 「한 설비가 전체 위험접근의 84%」를 확인합니다.

7  AI가 하는 일 · 하지 않는 일

도입 심의에서 가장 먼저 확인받아야 하는 항목입니다. 이 선언은 문서에만 있는 것이 아니라 서비스의 상태 점검 응답(GET /health)에 값으로 박혀 있습니다.

| 한다 | 하지 않는다 |
| --- | --- |
| 작업자 탐지 · 위치 추적 | 얼굴 인식 |
| 위험구역 진입 · 잔류 판단 | 개인 식별 |
| 설비 상태 결합 판정 | 보호구(안전모 등) 착용 판정 |
| 위험 순간 자동 캡처 | 작업자 개인 감시 · 근태 관리 |
| 설비별 반복 패턴 집계 | AI 단독 위반 확정 |

할 수 없는 것을 한다고 말하지 않는다

| 항목 | AI가 하는 일 | 사람이 하는 일 |
| --- | --- | --- |
| 제품 걸림 | 걸림 자체는 보지 못한다. 관측하는 것은 「벨트 정지」 × 「위험구역 접근」 두 가지 | 원인을 걸림 / 계획 정비로 확정 (실운영은 PLC가 제공) |
| 안전대 | 구역 진입 + 하네스 착용 추정까지 | 훅을 실제로 걸었는지 체결 확인 |

안전대의 경계선은 실제로 픽셀을 재서 그었습니다. 데모 화각 기준 하네스 웨빙(45mm)은 7~8px로 보이지만, 카라비너는 크기가 되더라도 몸과 구조물에 가려집니다. 그래서 착용까지는 보고, 체결은 보지 않습니다.

이유 ①  훅이 안 보이는 것이 「미체결」인지 「가려짐」인지 구분할 방법이 없습니다 — 미탐과 무탐이 같은 그림입니다.

이유 ②  체결의 옳고 그름은 물체가 아니라 관계입니다. 정격 앵커인가, 난간인가(부적합), 자기 하네스 D링인가(가짜 체결). 픽셀에 그 정보가 없습니다. 산업계도 이 문제는 홀센서·스트레인게이지로 풉니다.

안전대 확인이 필요한 구역의 사건에는 AI 추정 한 줄과, 사람이 누르는 체결 확인 버튼이 나란히 표시됩니다.

개인정보 보호

COCO person 클래스 하나만 사용합니다.

추적 번호(track id)는 한 영상 안에서만 쓰이는 익명 번호이며 분석이 끝나면 사라집니다.

저장되는 캡처는 머리 부분을 흐리게 처리합니다.

AI의 의심은 휘발되고 사람의 판단만 영구 보관됩니다 — 안전관리자가 위험으로 확정한 건만 영구 저장소로 옮깁니다.

8  구현 기술

세 개의 모델과 하나의 판정 로직이 파이프라인으로 연결되어 동작합니다.

브라우저 → Next.js (Vercel) ──── Neon Postgres │ 설비 / 구역 / 작업 / 분석 / 위험사건 ↓ FastAPI (Docker) ├─ YOLO26n 사람 검출 (COCO person 단일 클래스) ├─ ByteTrack 프레임 간 동일인 연결 ├─ CLIP ViT-B/32 안전대 착용 제로샷 판정 └─ risk.py 위험 판정 상태머신 (모델 아님)

8.1  모델 선택의 근거

| 구성 | 역할 | 선택한 이유 |
| --- | --- | --- |
| YOLO26n | 영상에서 사람만 검출 | COCO의 person 클래스 하나만 사용해 CPU 환경에서도 처리 속도를 확보 |
| ByteTrack | 검출된 사람에게 고유 ID를 부여해 프레임 간 추적 | 「이 사람이 몇 초째 위험구역에 머물러 있다」처럼 시간에 걸친 판단이 가능해짐 |
| CLIP ViT-B/32 (제로샷) | 안전대 착용 여부 분류 | 대량 라벨링 데이터 없이 텍스트 프롬프트만으로 착용/미착용을 분류 |

안전대에 별도 검출 모델을 쓰지 않은 것은 실측 결과입니다. YOLO-World로 「safety harness」를 물체로 찾으려는 시도는 신뢰도 0.02에 그쳤습니다. 사람 위치는 이미 YOLO가 잡아 주므로 남는 문제는 분류 하나이고, 분류는 검출보다 훨씬 쉽습니다. 그래서 상체 crop을 문장 두 개와 비교하는 제로샷 방식으로 바꿨습니다. 부정 프롬프트에 「없음」을 쓰면 안 된다는 것도 실측으로 갈렸습니다 — CLIP은 부재를 보지 못하므로, 보이는 것을 묘사해야 합니다.

8.2  시스템 구성

| 층 | 구성 |
| --- | --- |
| 웹 | Next.js 16 App Router · React 19 · Tailwind v4 · Server Actions |
| 데이터베이스 | Neon Postgres · Prisma 7 |
| 인증 | JWT(HS256) · httpOnly 쿠키 12시간 · 역할 기반 접근 제어 |
| 저장소 | Vercel Blob (근거 캡처 영구 보관) |
| AI 서비스 | FastAPI · Ultralytics YOLO26n · ByteTrack · CLIP · CPU 추론 |
| 배포 | 웹 — Vercel / AI — Docker 컨테이너 (온프레미스 엣지 서버 이관 가능) |

8.3  운영을 고려한 설계

CCTV 영상은 브라우저에서 저장소로 직접 업로드합니다 (서버 함수 본문 크기 제한 우회).

영상 분석은 작업 등록 + 폴링 구조로, 긴 분석에도 게이트웨이 타임아웃이 나지 않고 진행률이 표시됩니다.

안전대 판정 공급자(외부 추론 API / 자체 CLIP)를 상태 응답에 명시합니다. 외부 서비스가 중단되는 날 우리 판정까지 함께 의심받지 않기 위해서입니다.

데모는 업로드 영상 기반이며, 상용 배포에서는 RTSP 게이트웨이를 연결합니다.

관측되지 않은 공백은 존재의 증거가 아닙니다. 장면 간격이 지나치게 벌어지면 사건을 잇지 않고 끊습니다.

9  증명 지표 — 무엇으로 효과를 말하는가

사고 건수 감소로 효과를 주장하지 않습니다. 사고는 원래 드물게 일어나고, 짧은 도입 기간의 사고 감소는 운의 결과일 수 있습니다. 실제로 측정한 시간과 횟수로만 말합니다.

9.1  안전 지표 (안전 부서용)

| 지표 | 계산 방식 |
| --- | --- |
| 위험 감지 소요시간 | 구역 진입 → AI 위험 판정까지의 시간 |
| 관리자 조치 소요시간 | 통보 → 인지 / 판단 / 현장 조치 완료까지의 시간 |
| 위험구역 노출시간 | 구역별 · 24시간대 히트맵 |
| 차단한 위험 재가동 | 차단된 재가동 요청 수, 그중 사람이 위험으로 확정한 수 |
| CCTV 확인 업무시간 | 전체 영상 길이 대비 실제로 확인한 구간의 비율 |
| 오탐 / 미탐율 | 미판단(보류·대기)은 분모에서 제외 |

9.2  경영 지표 (생산 부서·경영진용)

| 지표 | 계산 방식 |
| --- | --- |
| 걸림 대응 정지 횟수 | 설비별 걸림 원인 정지 에피소드 수. 계획 정비는 제외 |
| 위험구역 접근 동반 건수 | 그중 정지 구간 안에 위험 사건이 있었던 건수 |
| 평균 복구시간 | 정지 → 재가동. 아직 재가동 전인 건은 평균에서 제외 |
| 누적 생산중단시간 | 걸림 정지 구간의 합. 계획 정비는 손실이 아니라 계획이므로 제외 |

금액은 추정하지 않습니다 손실 금액은 「누적 중단시간 × 설비별 분당 손실단가」로만 만듭니다. 단가는 관리자가 설비마다 직접 입력하는 값이고, 비워 두면 금액 칸이 화면에서 아예 사라집니다. 라인마다 시간당 생산량이 다른데 우리가 추정한 숫자 하나를 얹으면, 나머지 지표의 신뢰까지 함께 깎입니다.

10  기대 효과

1. 위험 상황의 즉각적 대응

감지에서 통보까지 사람의 주의력에 의존하지 않습니다. 그리고 통보에서 멈추지 않고 재가동 자체를 차단해, 대응이 늦어도 사고로 이어지지 않게 만듭니다.

2. 오탐 · 미조치 감소

AI 판정을 후보로 두고 안전관리자가 확정하는 2단 구조로 오탐을 걸러냅니다. 관리자가 「AI가 놓쳤다」고 직접 올린 사건은 미탐율의 분자로 집계되어, 시스템의 한계도 함께 측정됩니다.

3. 보상 기반의 긍정적 안전문화

개인 적발이 아니라 조 단위 점수와 회복 경로로 운영합니다. 처벌 중심 운영이 만드는 「숨기기」를 구조적으로 줄입니다.

4. 안전점수의 지속적 개선 유도

점수·클린 데이·인센티브가 하나의 순환을 이루어, 일회성 캠페인이 아니라 상시 관리로 정착합니다.

5. 데이터 기반 원인 분석

설비별로 위험이 반복되는 패턴이 쌓이면, 사람의 부주의가 아니라 설비의 문제로 원인이 옮겨갑니다. 예를 들어 특정 압연기에서 정비작업 직후 위험구역 접근이 몰린다는 패턴이 확인되면, TBM 절차 강화나 슈트 형상 개선 같은 구체적 조치를 제안할 수 있습니다.